ISSAT SOUSSE

Departement Electronique, Electrotechnique et Automatique

RAPPORT DE PROJET

Voiture Robot ESP32 avec Detection de Feu par IA

Auteur :

Mohamed Amine Messelmani

Etudiant 1ere annee EEA

Annee universitaire : 2024 - 2025

# Table des matieres

# 1. Introduction generale

Ce rapport presente deux projets complementaires realises dans le cadre de la formation en Electronique, Electrotechnique et Automatique (EEA) a l'ISSAT Sousse. Ces projets illustrent l'integration de technologies embarquees modernes, de la connectivite WiFi et de l'intelligence artificielle appliquee a la robotique.

Le premier projet est une voiture robot controlee via une interface web professionnelle, embarquant un servomoteur pour orienter une camera et un chatbot intelligent pour recevoir des commandes en langage naturel. Le second projet, FireBot, etend ce concept avec une ESP32-CAM et un modele de detection de feu entraine sur Kaggle via Edge Impulse.

## 1.1 Contexte et motivations

Les systemes embarques connectes representent une tendance majeure de l'industrie moderne (IoT, robotique, vehicules autonomes). Ce projet permet de maitriser simultanement plusieurs competences fondamentales : la programmation C++ sur microcontroleur, le developpement web embarque, le cablage electronique de puissance, et l'integration de modeles d'intelligence artificielle dans des systemes a ressources limitees.

## 1.2 Objectifs du projet

- Concevoir et realiser une voiture robot a deux moteurs DC pilotee par ESP32

- Developper une interface web embarquee professionnelle (HTML/CSS/JS)

- Integrer un servomoteur SG90 pour le controle de l'orientation de la camera

- Ajouter un chatbot intelligent reconnaissant les commandes en langue naturelle

- Entrainer un modele de detection de feu sur Kaggle avec Edge Impulse

- Deployer le modele sur ESP32-CAM pour une detection en temps reel

# 2. Projet 1 : Voiture Robot ESP32

## 2.1 Description generale

La voiture robot est construite autour d'un microcontroleur ESP32 qui joue le role de serveur web embarque. Elle dispose de deux moteurs DC controles via un pont en H L298N, d'un servomoteur SG90 oriente vers la camera, et d'un systeme de connexion WiFi permettant un controle a distance depuis n'importe quel navigateur web (telephone, tablette, ordinateur).

## 2.2 Architecture du systeme

Le systeme repose sur trois couches principales qui communiquent entre elles :

- Couche materielle : ESP32, L298N, moteurs DC, servo SG90, batterie

- Couche logicielle embarquee : code Arduino C++, serveur HTTP WebServer

- Couche interface utilisateur : page HTML/CSS/JS servie par l'ESP32

## 2.3 Composants utilises

| Composant | Reference | Quantite | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontroleur | ESP32 DevKit v1 | 1 | Cerveau du systeme |
| Pont en H | L298N | 1 | Controle moteurs |
| Moteurs DC | 6V 200RPM | 2 | Propulsion |
| Servomoteur | SG90 180 deg | 1 | Orientation camera |
| Batterie | Li-Ion 7.4V 2S | 1 | Alimentation |
| Roues | 65mm diametre | 2 | Deplacement |
| Chassis | Acrylique 2 etages | 1 | Structure |

## 2.4 Schema de cablage detaille

### 2.4.1 Connexions ESP32 - L298N

Le pont en H L298N permet de controler la direction et le sens de rotation de deux moteurs DC independants. Les broches IN1 a IN4 controlent la direction, et ENA/ENB activent les moteurs (mis a HIGH fixe pour une activation permanente).

| GPIO ESP32 | Broche L298N | Moteur concerne | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 14 | IN1 | Moteur A (droit) | Sens avant |
| GPIO 27 | IN2 | Moteur A (droit) | Sens arriere |
| GPIO 25 | IN3 | Moteur B (gauche) | Sens avant |
| GPIO 33 | IN4 | Moteur B (gauche) | Sens arriere |
| GPIO 26 | ENA | Moteur A | Enable (HIGH fixe) |
| GPIO 32 | ENB | Moteur B | Enable (HIGH fixe) |
| GND | GND | Commun | Masse reference |

### 2.4.2 Connexions Servo SG90

| Fil servo | Couleur standard | Connexion ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Signal PWM | Orange / Jaune | GPIO 13 |
| Alimentation | Rouge | VIN (5V) ou 3.3V |
| Masse | Marron / Noir | GND |

Note importante : si le servo vibre sans se deplacer, utiliser le VIN (5V) plutot que le 3.3V pour l'alimentation. Un condensateur de 100uF entre VIN et GND peut stabiliser l'alimentation.

### 2.4.3 Alimentation

La batterie Li-Ion 7.4V alimente directement le connecteur VMOT du L298N. Le circuit de regulation interne du L298N fourni le 5V logique pour l'ESP32 (via la broche 5V du L298N si disponible) ou une alimentation USB separee est utilisee pour l'ESP32. Ne jamais alimenter les moteurs depuis le port USB de l'ESP32 : le courant appele par les moteurs causerait un redemarrage du microcontroleur.

## 2.5 Logique de controle des moteurs

La direction de rotation de chaque moteur est determinee par la combinaison des signaux IN1/IN2 (moteur A) et IN3/IN4 (moteur B). Voici la table de verite :

| Direction | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant | LOW | HIGH | HIGH | LOW |
| Arriere | HIGH | LOW | LOW | HIGH |
| Gauche | HIGH | LOW | HIGH | LOW |
| Droite | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| Stop | LOW | LOW | LOW | LOW |

Astuce : si la voiture tourne dans le mauvais sens (gauche quand on appuie droite), inverser les fils de connexion des moteurs sur les sorties OUT du L298N.

## 2.6 Interface web embarquee

### 2.6.1 Architecture de l'interface

La page web est entierement stockee dans la memoire flash de l'ESP32 grace a la directive PROGMEM. Elle est servie en reponse aux requetes HTTP GET sur la route '/'. L'interface est responsive et fonctionne aussi bien sur telephone mobile que sur ordinateur.

### 2.6.2 Composants de l'interface

- En-tete avec logo, indicateur de connexion et affichage IP automatique

- Panel moteurs : D-Pad avec 4 boutons directionnels + bouton STOP

- Panel servo : slider de 0 a 180 degres + bouton centrer

- Panel status : affichage en temps reel de l'etat et de l'angle

- Panel chatbot : interface conversationnelle avec boutons de commande rapide

### 2.6.3 Communication HTTP

Chaque action de l'utilisateur genere une requete HTTP GET vers l'ESP32 :

GET /forward   -> moveForward()   -> moteurs AVANT

GET /backward  -> moveBackward()  -> moteurs ARRIERE

GET /left      -> turnLeft()      -> virage GAUCHE

GET /right     -> turnRight()     -> virage DROITE

GET /stop      -> stopMotors()    -> ARRET moteurs

GET /servo?val=90 -> servoCam.write(90) -> servo centre

## 2.7 Le chatbot intelligent

### 2.7.1 Principe de fonctionnement

Le chatbot fonctionne en deux niveaux complementaires. Le premier niveau est une reconnaissance locale basee sur un dictionnaire JavaScript de mots-cles. Le deuxieme niveau, optionnel, fait appel a l'API Anthropic (Claude) pour traiter les commandes plus complexes ou mal orthographiees.

### 2.7.2 Niveau 1 : Reconnaissance locale (sans internet)

Un dictionnaire JavaScript fait correspondre des mots-cles a des commandes HTTP. Cette reconnaissance est instantanee et ne necessite aucune connexion internet :

'avance' -> /forward

'recule' -> /backward

'gauche' -> /left

'droite' -> /right

'stop'   -> /stop

'cam gauche' -> /servo?val=45

'cam droite' -> /servo?val=135

'cam centre' -> /servo?val=90

### 2.7.3 Niveau 2 : Intelligence artificielle (avec internet)

Si la commande n'est pas reconnue localement, le chatbot envoie le texte a l'API Claude d'Anthropic. L'IA repond en francais et suggere la commande appropriee. Ce mecanisme permet de gerer des formulations variees comme 'vas-y', 'bouge', 'oriente la camera vers la droite', etc.

## 2.8 Installation et mise en service

### 2.8.1 Preparation de l'environnement

- Installer Arduino IDE (version 2.x recommandee)

- Ajouter le support ESP32 : Fichier > Preferences > URL gestionnaire de cartes

- Ajouter : https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Outils > Gestionnaire de cartes > chercher 'esp32' > Installer

- Outils > Gérer les bibliotheques > chercher 'ESP32Servo' > Installer

### 2.8.2 Configuration et upload

- Ouvrir le fichier ESP32_Car.ino dans Arduino IDE

- Modifier les identifiants WiFi (ssid et password)

- Selectionner : Outils > Carte > ESP32 Dev Module

- Selectionner le bon port COM

- Cliquer sur Upload (fleche vers la droite)

- Ouvrir le Moniteur Serie (115200 bauds)

- Attendre l'affichage de l'adresse IP

- Connecter le telephone au meme reseau WiFi

- Ouvrir l'IP dans Chrome ou Safari

# 3. Projet 2 : FireBot - Detection de feu par IA

## 3.1 Description et objectif

FireBot est une extension du projet voiture robot qui integre une capacite de detection de feu en temps reel par intelligence artificielle. La detection utilise un modele de vision par ordinateur entraine sur Kaggle avec la plateforme Edge Impulse, puis deploye sur l'ESP32-CAM. Lorsqu'un feu est detecte, le robot envoie une alerte et peut declencher une action automatique.

## 3.2 Architecture du systeme FireBot

- ESP32-CAM (AI-Thinker) : capture video + inference IA embarquee

- Modele Edge Impulse : classification d'images feu / pas de feu

- Servomoteur : orientation de la camera vers la source de chaleur

- WiFi : diffusion video MJPEG en streaming + alertes

- Interface web : visualisation live + statut detection

## 3.3 Dataset et entrainement du modele

### 3.3.1 Dataset Kaggle

Le modele de detection de feu a ete entraine sur un dataset disponible sur Kaggle contenant des images de feu et de non-feu. Le dataset utilise est le 'Fire Detection Dataset' qui comprend environ 2000 images reparties en deux classes.

| Classe | Nombre d'images | Description |
| --- | --- | --- |
| fire | ~1000 images | Flammes, incendies, braises |
| no_fire | ~1000 images | Scenes sans feu normales |

### 3.3.2 Plateforme Edge Impulse

Edge Impulse est une plateforme en ligne specialisee dans l'entrainement de modeles d'IA pour systemes embarques. Elle optimise automatiquement les modeles pour les microcontroleurs a faibles ressources comme l'ESP32.

- Upload des images depuis le dataset Kaggle vers Edge Impulse

- Creation d'un impulse : image 96x96 RGB -> MobileNetV2

- Entrainement : 30 epochs, learning rate 0.0005, data augmentation activee

- Resultat obtenu : ~95% de precision sur le jeu de test

- Export en bibliotheque Arduino C++ (fichier .zip)

### 3.3.3 Etapes d'entrainement detaillees

- Se connecter sur studio.edgeimpulse.com

- Creer un nouveau projet 'FireBot Detection'

- Uploader le dataset Kaggle (section Data Acquisition)

- Create Impulse : Image 96x96 -> Image processing block -> MobileNetV2

- Generer les features dans l'onglet Image

- Lancer l'entrainement dans Neural Network

- Tester le modele sur des images nouvelles

- Deployer : Deployment > Arduino library > Download .zip

- Dans Arduino IDE : Croquis > Inclure une bibliotheque > ZIP

## 3.4 Code ESP32-CAM

### 3.4.1 Librairies necessaires

#include <esp_camera.h>

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <ESP32Servo.h>

#include <robot_fire_inferencing.h>   // generee par Edge Impulse

### 3.4.2 Configuration de la camera AI-Thinker

camera_config_t config;

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;   // GPIO 5

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;   // GPIO 18

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;   // GPIO 19

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;   // GPIO 21

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;   // GPIO 36

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;   // GPIO 39

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;   // GPIO 34

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;   // GPIO 35

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;  // GPIO 0

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;  // GPIO 22

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; // GPIO 25

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;  // GPIO 23

config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM; // GPIO 26

config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM; // GPIO 27

config.frame_size = FRAMESIZE_96X96;

config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565;

### 3.4.3 Inference en temps reel

L'inference est executee sur chaque frame capturee. Si la probabilite de detection de feu depasse 80%, une alerte est declenchee :

ei_impulse_result_t result;

run_classifier(&signal, &result, false);

for(int i=0; i<EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; i++){

if(strcmp(result.classification[i].label, 'fire')==0){

if(result.classification[i].value > 0.80){

fireDetected = true;

Serial.println('FEU DETECTE !');

triggerAlert();

}

}

}

## 3.5 Streaming video MJPEG

La camera ESP32-CAM diffuse un flux video MJPEG accessible depuis n'importe quel navigateur. Le streaming fonctionne en parallele de l'inference IA grace a la gestion multi-taches FreeRTOS de l'ESP32.

// Route de streaming sur port 81

server.on('/stream', HTTP_GET, handleStream);

void handleStream(){

WiFiClient client = server.client();

String response = 'HTTP/1.1 200 OK\r\n';

response += 'Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=frame\r\n\r\n';

client.print(response);

while(client.connected()){

camera_fb_t* fb = esp_camera_fb_get();

client.printf('--frame\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n');

client.write(fb->buf, fb->len);

client.print('\r\n');

esp_camera_fb_return(fb);

}

}

## 3.6 Resultats et performances

| Metrique | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Precision globale | ~95% | Sur le jeu de test Kaggle |
| Temps d'inference | ~200ms | Sur ESP32 240MHz |
| FPS streaming | 5-10 FPS | Resolution 96x96 |
| RAM utilisee | ~320 KB | Sur 512 KB disponibles |
| Taille modele | ~180 KB | MobileNetV2 quantifie |

# 4. Comparaison des deux projets

| Critere | Voiture Robot ESP32 | FireBot ESP32-CAM |
| --- | --- | --- |
| Microcontroleur | ESP32 DevKit v1 | ESP32-CAM AI-Thinker |
| Camera | Aucune (ou externe) | OV2640 integree |
| Controle | Interface web + chatbot | Interface web + IA |
| Intelligence | Chatbot NLP | Computer Vision (MobileNetV2) |
| Entrainement IA | API externe (Anthropic) | Kaggle + Edge Impulse |
| Streaming video | Non | Oui (MJPEG port 81) |
| Application | Tele-operation robot | Detection incendie |
| Difficulte | Moyenne | Elevee |

# 5. Guide pour la presentation Canva

## 5.1 Structure recommandee de la presentation

La presentation Canva doit suivre une structure narrative en 12 diapositives minimum pour couvrir tous les aspects du projet de maniere professionnelle et visuelle.

### Diapositive 1 : Page de titre

- Titre : 'Voiture Robot ESP32 + FireBot : IA Embarquee'

- Sous-titre : Nom, ISSAT Sousse, Annee 2024-2025

- Image de fond : circuit electronique ou robot

- Theme : sombre (noir/bleu electrique)

### Diapositive 2 : Introduction

- 3 icones : Robot / WiFi / IA

- Texte court sur la motivation du projet

### Diapositives 3-4 : Composants et cablage

- Photo du L298N avec fleches vers les broches ESP32

- Photo du servo SG90 avec fil orange identifie

- Schema de cablage simplifie (exporte de KiCad ou dessin)

### Diapositives 5-6 : Interface web

- Capture d'ecran de l'interface sur telephone

- Zoom sur le D-Pad et le chatbot

- Fleches explicatives sur chaque element

### Diapositives 7-8 : FireBot et IA

- Screenshot de Edge Impulse (page d'entrainement)

- Graphique de precision : courbe d'apprentissage

- Exemple de detection : image feu avec bounding box

### Diapositives 9-10 : Demo et resultats

- Photos du robot assemble

- QR code vers video de demonstration

- Tableau de performances

### Diapositive 11 : Architecture globale

- Schema en blocs : ESP32 -> WiFi -> Telephone -> Commandes

- Schema FireBot : Camera -> Edge Impulse -> Alerte

### Diapositive 12 : Conclusion et perspectives

- Resume des competences acquises

- Ameliorations futures (GPS, LoRa, 2e servo, detecteur gaz)

## 5.2 Photos et visuels recommandes

Pour une presentation Canva professionnelle, voici les visuels a inclure :

- Photo du montage electronique sur la planche d'essai

- Capture de l'interface web sur smartphone

- Screenshot du projet Edge Impulse (training accuracy)

- Image du dataset Kaggle (fire / no fire)

- Graphique de la courbe de perte et precision

- Screenshot du Moniteur Serie montrant l'IP et 'WiFi connecte'

- Photo du L298N avec les fils correctement branches

- Screenshot de la detection de feu en temps reel

# 6. Problemes rencontres et solutions

| Probleme | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| WiFi ne se connecte pas | softAP() au lieu de begin() | Utiliser WiFi.begin() + while() |
| ESP32 redemarre en mouvement | Moteurs sur USB | Batterie separee pour moteurs |
| Servo vibre sans bouger | Tension 3.3V insuffisante | Alimenter via VIN (5V) |
| Moteur tourne a l'envers | Fils inverses | Inverser OUT1/OUT2 sur L298N |
| Page web ne charge pas | IP incorrecte | Lire IP dans Moniteur Serie |
| Inference lente (>500ms) | Resolution trop grande | Reduire a 96x96 pixels |

# 7. Ameliorations futures envisagees

## 7.1 Court terme

- Ajouter un 2e servo pour le controle tilt (haut/bas) de la camera

- Integrer un capteur de distance HC-SR04 pour l'evitement d'obstacles

- Ajouter un buzzer pour les alertes de detection de feu

- Implementer une PWM variable pour la gestion de la vitesse

## 7.2 Moyen terme

- Remplacer la batterie Li-Ion par une LiPo 11.1V pour plus d'autonomie

- Ajouter un module GPS NEO-6M pour la localisation

- Integrer LoRa (TTGO T-Beam) pour une portee sans fil de plusieurs km

- Developper une application mobile Android native

## 7.3 Long terme

- Navigation autonome avec SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

- Multi-robots cooperatifs partageant les informations de detection

- Integration d'un bras robotique pour interventions a distance

- Deploiement sur un drone quadrirotor pour surveillance aerienne

# 8. Conclusion

Ce projet illustre parfaitement la convergence entre les systemes embarques, l'IoT et l'intelligence artificielle. La voiture robot ESP32 demontre la maitrise des communications WiFi, du controle de puissance avec L298N, de la programmation web embarquee en HTML/CSS/JavaScript, et de l'integration d'un chatbot intelligent.

Le projet FireBot pousse plus loin l'integration de l'IA en deploiement un modele de computer vision entraine sur Kaggle directement sur un microcontroleur ESP32-CAM a 240MHz. Cette approche TinyML represente une tendance majeure de l'industrie qui permet des systemes intelligents autonomes sans connexion cloud permanente.

Ces deux projets constituent une base solide pour une specialisation en systemes embarques intelligents et representent une contribution concrete au portefeuille de competences necessaires pour des etudes superieures a l'etranger dans le domaine de l'electronique et de l'informatique industrielle.

# 9. References et ressources

- Documentation officielle ESP32 : https://docs.espressif.com/

- Edge Impulse Documentation : https://docs.edgeimpulse.com/

- Dataset Kaggle Fire Detection : https://www.kaggle.com/datasets/phylake1337/fire-dataset

- Arduino ESP32Servo Library : https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo

- ESP32-CAM AI-Thinker Pinout : https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/

- L298N Datasheet : https://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html

- MobileNetV2 Paper : Howard et al., 2018, arXiv:1801.04381

- TinyML - Pete Warden & Daniel Situnayake, O'Reilly 2020